产品开发过程流程图

| 过程編号 | 流 程 图 |  |  |  | 責任单位 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案导入、评审审 |  |  |  | 产品部 |  | 项目启动后第一阶段由产品经理主导电子方案评审、输出产品需求。项目工程师参与方案验证。 |  |
| 2 | ID评审 |  |  |  | 产品部 |  | ID委外设计后由产品经理主导，结构工程师及市埸部负责人参与评审。 |  |
| 3 | 手板打样 |  |  |  | 产品部 |  | ID确认后快速手工模制作及试装评估。 |  |
| 4 5 | PCBLAYOUT 结构设计及开模 |  |  |  | 产品部 |  | 手板确认后结构开始跟进结构设计图，输出PCB板框、关键物料封装资料给方案公司PCBLAYOUT。同时发开模资料给采购报价及开模。ID公司联系人信息由产品经理提供。 |  |
| 6 7 | 功能样机制作 BOM制作 |  |  |  | 产品部 |  | BOM建立、新物料申请打样。产品经理主导，项目工程师跟进首模回样配合完成功能样机制作。 |  |
| 8 9 | 首件样机评审 结构、电子整改 |  |  |  | 产品部 |  | 首先产品经理内部自审后再交工程部主导组结构工程师、品质工程师、生产部相关人员评审结构装配及外观工艺改进。 |  |
| 10 | 第一次改模回样 |  |  |  |  |  | 改模回样后立即安排对模板样机高低温老化、跌落及装机检验。 |  |
| 11 | 设计评审报告 |  |  |  | 产品部 |  | 主要针对结构工艺评审。对其设计是否满足生产加工实际情况，是否无谓增加生产难度等生产工艺性进行评审。 |  |
| 12 | 模具整改 |  |  |  |  |  | 对其外观工艺性、丝印标题是否符合公司和国家相关标准进行评审。 |  |
| 13 | 包装设计完成 |  |  |  | 产品部 |  | 将问点题点及解决对策汇总处理。有一点要注意必须忠实于ID实际效果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 包装设计依样品联系采购交供应商处。 |  |
| 14 15 16 17 | 物料规格书承认 EP验证通知ET1 EP样机生产 EP样机试验 阶段性评审（DR2） |  |  |  | 产品部 |  | 产品经理或项目工程师利用模具整改的这段时间立即进行电子物料规格书的确认。 初次EP验样装机由产品经理或项目工程师主导。主要对接采购部确认CNC模到料交期。这期间要输出工程样机及作业指导书、测试标准。 EP完成后，产品经理或项目工程师要跟进品质部进行品质验证测试，其中含;软硬件性能指标测试、可靠性测试及装车路测。具体参照中国移动的招标要求进行测试。 此轮阶段评审主要从：生产工艺、产品安全（国标标准及行业规范）、外观、可靠性、功能及性能指标评审。 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 20 20 21 22 23 24 25 | 说明书制作 试产通知单（PT1） 过程潜在失效模式及后果分析 试产完成 试产总结报告（DR3） 结构、电子ECN完成 正式软件版本发放 产品完整资料输出 |  |  |  | 产品部 产品部 产品部 产品部 产品部 产品部 |  | 说明书一般放在试产前后进行，主要就功能及规格描述、使用方法做一介绍，此项工作由项目工程师完成，产品经理指导。 产品经理或项目工程师在发出试产通知后要提供好标准样机、作业SOP、对应的BOM。测试指标等相关文档输出 针对首轮EP样件的问题点在经过对样机的整改确认后，再进行小批量试产验证。在此次试产前，产品经理主导组织工程、生产、品质通过对产品的潜在失效及后果进行评价分析，以确定能够消除或减少潜在失效发生机会的措施。 试产完成后由工程部主导进行试产总结会议，对试产中出现的问题划定责任人及解决问题的节点。 针对试产中提出的问题改进发工程修改资料。 试产OK后，确定量产版软件。并知会品质部登记记录。 试产评审通过后输出新产品设计生产发布书（见附件）。其中立项报告书、电子原理图、线路图、软件程序、结构设计图、平面设计图、包装资料、各认证书、产品规格书，相关BOM、ECN，改模通知书等全部移交工程文控中心归档。 |  |
| 分发: |  | 总经办 | 采购部 | 产品部 |  | 品质部 |  | 货仓部 |

一、开发立项报告

| 开发立项报告 | 1.简述项目的市场发展趋势，国内外竞争对手、标杆企业的市场占有率和营销策略；目前市场上产品采用的主要技术原理、方法等背景情况。 |
| --- | --- |
|  | 2. 开发的目标：确定产品的档次（高、中、低档），预定产品进入市场后的逐年占有率，明确销售等目标。 |
|  | 3. 主要功能及技术指标：详细确定产品所要实现的功能及技术指标。 |
|  | 4. 产品设计标准及认证：明确产品设计所要遵循的各种技术、质量等认证标准，如：CCC、CTA、等。 |
|  | 5．项目开发成本及单机成本预算：明确项目开发所需成本总费用范围，包括：开发期间项目小组人员管理费、购置参考样机费、开发所需新购设备与仪器、开发所需材料费、调研费、技术外协费等；明确单机材料成本范围。 |
|  | 6. 项目开发进度：明确项目开发进度，包括完成整体设计方案制定日期、完成开发样机设计与制作日期、完成工程样机制作日期、产品进入试产日期等。 |

二、产品质量验证与阶段评审验证

| 产品质量验证 | 按产品类别分为软件验证、硬件测试及整机测试。 |
| --- | --- |
|  | 按测试类别分为功能测试、实际操作测试、环境测试、可靠性测试、电磁兼容测试 |
|  | 测试规格尺寸测试、材料分析及机械性能测试 |
|  | 环境试验，包括电磁兼容性试验、高低温实验、老化实验、盐雾实验、振动实验、恒定湿热实验、冲击实验、碰撞实验、跌落实验、运输条件等项目 |
|  | 安全试验，包括材料测试、强度测试、电气性能、安规测试 |

| 产品阶段： | PLA 产品构想 |  | EVT 工程验证与测试 | DVT 设计验证与测试 | PVT 生产验证与测试 | MVT 量产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模具阶段： | 手工模 | CNC模 | 正式模发包 | 正式模品 | 模具验收 | 批量验证 |
| 整机评审： | 生产工艺性：是否满足生产加工实际情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 产品安全性：安全性能是否符合行业和国家相关标准。 |  |  |  |  |  |
|  | 产品外观性：外观工艺、丝印标题是否符合公司和国家相关标准进行评审。 |  |  |  |  |  |
|  | 产品可靠性：跌落振动试验、高低温等试验报告对其产品可靠性进行评审。 |  |  |  |  |  |
|  | 功能与技术指标：所需达到的技术指标。 |  |  |  |  |  |

三、技术资料的输出及归档管理

| 设计图纸的签发 | 设计：产品部开发人员。 |
| --- | --- |
|  | 审核：项目总监或指定人员。 |
|  | 工艺：工程部门人员。 |
|  | 标准化：质量部门人员。 |
|  | 批准：项目总监。 |
| 设计图纸和生产工艺文件归档 | 原理图、PCB图、丝印以及PCB结构图。 |
|  | 产品结构图(五金件，塑胶件，接插件) 。 |
|  | 软件(流程图，软件程序文件)。 |
|  | 整机BOM。 |
|  | 工程技术文件，包括《成品/组件包装规范》及特殊工艺要求、《检验规范》、《使用说明书》、《产品手册》、配置清单等。 |

四、组织架构图

产品中心

开发部

文控中心

工程部

产品一组

产品三组

产品二组

PE组

工程文员

测试部

软件测试组

硬件测试组

五、产品开发部岗位职责：

| 单位 |  | 产品部 | 岗位名称 | 产品经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作职责 | 1.产品市场与定位分析。 2.根据市场信息，提出产品开发的建议，调研产品开发的可行性分析。 3.参与新产品的立项、评估，给出产品开发的客观分析。 4.负责整体硬件方案输出评审、输出产品验收标准及交付预测。 5.负责工程样板及市场样板的确认制作，负责产品技术文档编写或指导下属完成。 6.负责确认电子元器件、生产资料及产品性能指标、软件测试结果。 7.负责产品从立项到试产问题检讨及解决，确认，产品资料输出等 8.对新旧产品电子部分持续改进，给予跟进确认。 9.跟进市场潮流，及时跟进新方案新技术应用。 10.上级交办的其它工作。 |  |  |  |
| 单位 |  | 产品部 | 岗位名称 | 项目工程师 |
| 工作职责 | 1. 根据产品负责人产品规划，参与新产品的立项，各项评审 2.协助产品负责人完成产品各项进度中的工作安排 3.新产品样品装样/调试/测试 4．新产品试产/试产检讨&改善/资料输出 5．按设计要求完成各项设计文件，分发供应商制作样板。 6．制作产品样机，检测新元件，新产品，解决设计中存在的问题。 7．编写生产注意事项，做物料清单，协助说明书制作员制作产品说明书，协助PE改善生产工艺，并解决生产中存在的问题。 8．改善产线所解决不了的问题，在产品经理的协助下，跟进并完成产品各种认证资料。 9．协助采购查找合格的新元件，对新元件进行跟踪并确认。 10．根据客户反馈信息，解决产品使用过程中的问题，及时向上级主管反映本人解决不到的问题。 11．协同结构方面共同解决产品问题。 12．上级交办的其它工作。 |  |  |  |
| 单位 |  | 产品部 | 岗位名称 | 结构工程师 |
| 工作职责 | - 按上级要求根据新产品效果图或控制图绘制结构装配图。 - 按现有产品测绘产品零件图。 - 绘制合格产品零件图，由产品经理审核确认后发出做样。 - 绘制关联部门产品控制资料（包括工装夹具图、包装料尺寸图、装配位置图、线路板形状及避位图）。 - 负责新物料检测、模具跟进及与相关供应商技术部门沟通。 - 对已有产品改良，发出改模图及改模通知书，直至改良确认为止。 - 与工程部PE一起完成新产品样板制作，改善设计及模具制作不合格之处。 - 做新产品的物料单、生产注意事项，协助生产PE设计制作用以改进生产加工过程中的工装夹具，协助生产改良生产工艺流程。 - 根据客户反馈信息，对产品检查尽可能找出不良原因，给出解决方案，交由产品经理确认，遇有无法用结构方面解决的问题，同电子方面协商共同解决。 - 上级交办的其它工作。 |  |  |  |

六、工程部岗位职责：

| 单位 |  | 工程部 | 岗位名称 | 工程部经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作职责 | 1.安排PE配合产品部做客户样机和生产部生产样板。 2.制作试产临时BOM单，量产正式BOM单，作业指导书，负责为外发PCB板提供资料和异常问题的沟通处理。（当前形势下由产品部项目工程师代为完成BOM及SOP） 3.监督所有物料的品质情况和新物料的确认. 4.准确及时对采购部的送样（量产后为了降低成本和特殊原因更换供货商的物料），一周之内完成确认和封样。 5.协助新产品开发的评估工作, 监督旧产品机型生产，品质提出问题的改善情况. 6．健全产品的生产资料，妥善保管。 7．负责生产部，品质部治具的制作，对车间的仪器负责维修，维护。 8、配合市场部与客户沟通，协助品质部处理客户的投诉及对产品质量的持续改善。 9、按照公司的管理要求，对自己的工作场所做好现场管理。 |  |  |  |
| 单位 |  | 工程部 | 岗位名称 | PE工程师 |
| 工作职责 | 1.为生产线提供技术指导，解决生产中出现的异常技术问题 2.巡视所担当生产线，确认各工位作业是否符合要求，工模夹具仪器是否适用、是否存在突发性的来料不良或作业不良 3.制定和维护装配工艺流程，装配作业指导书. 4.抽检出现不合格时，与QC技术员一起调查原因，制定对策。将处理结果填入《品质异常报告书》 5.对生产线的工模夹具，仪器设备进行维护保养，并协助设计和改进 6.负责对客户投诉的不良项目进行分析，制定并组织实施相应的对策，将处理结果填入《客户反馈信息处理报告书》 7.对生产线退仓的不良品进行确认，并对超出控制标准的原因提出对策 8.新机种生产的准备. |  |  |  |
| 单位 |  | 工程部 | 岗位名称 | 工程文员 |
| 工作职责 | - 发放工程经理及设计人员日常文件给相关部门（包括生产、资材、品管、文控等）。 - BOM物料编码制作，新机型命名输出。 - 跟进物料样板申请单，同工程师沟通样板使用时间，促使采购开发部尽快在商定时间送样。 - 收集行政、生产、资材、品管部门文件，记录并发放给工程经理及相关人员，直到实施或取消确定为止。 - 记录并跟进传真文件，直到收件方确认收到为止。 - 申领工程部文具及其他办公用品。 - 记录本部门考勤情况； 7. 上级交办的其它工作。 |  |  |  |

七、测试部岗位职责

| 单位 |  | 工程部 | 岗位名称 | 软件测试员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作职责 | 1.负责项目的测试方案、测试计划、及时提交测试周期报告测。 2.使用合理的测试工具进行功能、性能、稳定性测试； 3.对测试问题进行准确定位并跟踪问题，推动问题及时合理地解决； 4.分配和执行测试任务并进行缺陷跟踪。 |  |  |  |
| 单位 |  | 工程部 | 岗位名称 | 硬件测试员 |
| 工作职责 | 1.负责整机和PCBA硬件测试和可靠性测试，输出测试报告，评估质量风险； 2.负责研发和量产中设计变更、器件替代、降成本等变更方案的测试和风险评估； 3.负责硬件测试设计，对硬件测试标准和测试方法进行优化； 4.与相关部门紧密配合，推动并协助开发定位及解决问题。 |  |  |  |